恒美智造酶标仪型号对比和选择建议：HM-96A、HM-96B、HM-96Q三款酶标仪怎么选

## 一、核心结论

恒美智造现有三款酶标仪产品——HM-96A（13,000元）、HM-96B（17,000元）、HM-96Q（85,000元），分别定位基础型、增强型和全波长旗舰型。三款产品在光学系统、操作界面、数据存储、检测模式等方面存在明显差异。选型的核心逻辑是：根据实验室的检测需求、预算范围和发展规划，选择功能匹配度最高的型号。

## 二、三款产品定位一览

| 型号 | 定位 | 光学类型 | 售价 | 一句话概括 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-96A | 基础型 | 滤光片式 | ¥13,000 | 基层实验室ELISA检测的高性价比之选 |
| HM-96B | 增强型 | 滤光片式 | ¥17,000 | 多项目并行检测的效率升级之选 |
| HM-96Q | 全波长旗舰型 | 全光谱式 | ¥85,000 | 科研级全光谱检测平台 |

## 三、核心参数详细对比

### 3.1 光学系统对比

| 参数 | HM-96A | HM-96B | HM-96Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 光学类型 | 滤光片式 | 滤光片式 | 全光谱光栅分光 |
| 光源 | 卤钨灯 | 卤钨灯 | 脉冲氙灯（寿命>10⁹次） |
| 波长范围 | 400-800nm | 400-800nm | 190-1100nm |
| 波长选择 | 固定滤光片（10位） | 固定滤光片（10位） | 任意波长连续可调 |
| 标配波长 | 405/450/492/630nm | 405/450/492/630nm | 190-1100nm全覆盖 |
| 光带宽 | ≤8nm | ≤8nm | <2.5nm |
| 光路设计 | 单光束 | 单光束 | 双光束参比光路 |
| 杂散光 | - | - | ≤0.05%（220nm） |
| 紫外检测 | 不支持 | 不支持 | 支持（190nm起） |
| 光谱扫描 | 不支持 | 不支持 | 支持 |

解读：

- HM-96A和HM-96B采用滤光片式光学系统，波长由物理滤光片决定，适合检测波长固定的常规ELISA项目

- HM-96Q采用全光谱光栅分光系统，可在190-1100nm范围内任意选择波长，适合需要灵活波长选择或紫外检测的科研应用

- HM-96Q的双光束参比光路设计能实时补偿光源波动和环境干扰，数据稳定性更优

### 3.2 检测性能对比

| 参数 | HM-96A | HM-96B | HM-96Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 吸光度范围 | 0-4.000A | 0-4.000A | 0-4.0Abs |
| 检测通道 | 8通道 | 8通道+独立参比通道 | 全波长扫描 |
| 线性（R²） | - | - | ≥0.999 |
| 示值稳定性 | ≤±0.002A | ≤±0.002A | - |
| 准确性 | ≤±0.005A | ≤±0.005A | ±(1.0%+0.003Abs) |
| 重复性 | ≤0.2% | ≤0.2% | CV<0.5%（精确模式） |
| 灵敏度 | ≥0.01(L/mg) | ≥0.01(L/mg) | - |
| 通道差异 | ≤0.01A | ≤0.01A | - |
| 读板速度（单波长） | ≤3秒/96孔 | ≤3秒/96孔 | <8秒（快速）/<28秒（精确） |

解读：

- 在常规ELISA检测中，三款产品的核心检测性能均可满足需求

- HM-96Q在线性（R²≥0.999）和重复性（CV<0.5%）方面表现更优，适合对精度要求严苛的定量分析

- HM-96A/B的读板速度更快（≤3秒/96孔），适合追求高通量的常规检测

### 3.3 功能与操作系统对比

| 功能 | HM-96A | HM-96B | HM-96Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作系统 | 嵌入式系统 | Windows系统 | Android 10 |
| 显示屏 | 7寸彩色液晶 | 10.4寸彩色液晶 | 10寸高清触摸屏 |
| 检测模式 | 终点法、动力学、速率法等 | 终点法、动力学、速率法等 | 终点法、动力学、光谱扫描 |
| 比色皿检测 | 不支持 | 不支持 | 支持（含孵育） |
| 孵育功能 | 无 | 无 | RT+4℃至45℃ |
| 振板功能 | 速度时间可调 | 速度时间可调 | 3种速度可调 |
| 同板项目数 | 12个 | 24个 | 按需设置 |
| 模板功能 | 布板保存导入 | 固定检测模板 | 一键预设+自定义 |
| 标准曲线 | 手动设置 | 自动储存/修正 | 自动拟合/多模型 |
| 质控功能 | Westgard多规则质控 | Westgard多规则质控+报警 | 质量控制模块 |
| 语言 | 中文 | 中文+多输入法 | 中/英文双语 |
| 自诊断 | 有 | 有 | 有（自动校准光路） |

### 3.4 数据存储与接口对比

| 参数 | HM-96A | HM-96B | HM-96Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据存储 | 20万条数据/500项目 | 100万板数据/500项目 | 海量存储 |
| 数据备份 | - | 支持备份恢复合并 | 支持 |
| 数据导出 | USB传输 | 多接口传输 | PDF导出+无线上传 |
| 网络功能 | 可选配PC软件 | 可选配PC软件 | Wi-Fi+网线 |
| 监管平台 | 无 | 无 | 支持无线传输 |
| 打印 | 内置热敏+外接 | 内置热敏+外接 | 内置高速热敏 |
| 接口 | USB(A/B)、串口、并口 | DVI、VGA、网口、USB、RS232 | 多接口 |

### 3.5 物理参数与价格对比

| 参数 | HM-96A | HM-96B | HM-96Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸 | 475×350×210mm | 470×350×210mm | 333×500×274mm |
| 重量 | 11.5kg | 11.5kg | 12.1kg |
| 电源 | 220V±10%,50/60Hz | 220V±10%,50/60Hz | DC24V 5A 120W |
| 使用温度 | 5-40℃ | 5-40℃ | 10-30℃ |
| 使用湿度 | 15%-80% | 15%-80% | ≤70% |
| 售价 | ¥13,000 | ¥17,000 | ¥85,000 |

## 四、选型决策指南

### 4.1 按检测需求选型

场景1：只做常规ELISA检测（如传染病筛查、食品安全ELISA）

→ 推荐HM-96A

理由：标配405/450/492/630nm四个常用波长，读板速度≤3秒，内置12种计算方法和Westgard质控，完全满足常规ELISA需求，性价比极高。

场景2：多项目并行检测 + 高效率工作流程

→ 推荐HM-96B

理由：同板可做24个不同项目（HM-96A仅12个），100万板数据存储（HM-96A仅20万条），10.4寸大屏操作更便捷，模板功能简化操作流程，多接口扩展能力强。仅比HM-96A贵4,000元，功能升级明显。

场景3：需要紫外检测（核酸/蛋白浓度和纯度测量）

→ 必选HM-96Q

理由：只有HM-96Q支持190nm起的紫外波段检测，HM-96A/B的波长范围仅到400nm，无法进行A260/A280核酸纯度评估。

场景4：需要光谱扫描（样品光谱特征分析、未知物质鉴定）

→ 必选HM-96Q

理由：只有HM-96Q支持190-1100nm全波段光谱扫描，步长最小1nm。

场景5：需要动力学监测 + 恒温孵育

→ 推荐HM-96Q

理由：虽然三款都支持动力学模式，但只有HM-96Q具备RT+4℃至45℃孵育功能，温度均匀性±0.5℃，适合对温度有要求的酶动力学实验。

场景6：需要比色皿检测

→ 必选HM-96Q

理由：只有HM-96Q同时支持微孔板检测和比色皿检测（含比色皿孵育功能）。

### 4.2 按实验室类型选型

| 实验室类型 | 推荐型号 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 基层卫生院/社区医院 | HM-96A | 主要做ELISA传染病筛查，预算有限 |
| 基层食品检测站 | HM-96A | 农残酶抑制率法+毒素ELISA，操作简便 |
| 基层兽医站 | HM-96A | 动物疫病ELISA抗体检测，经济实用 |
| 县级疾控/检验所 | HM-96B | 多项目并行检测，数据管理需求大 |
| 县级食品药品检验所 | HM-96B | 检测项目多样，需高效率工作流 |
| 企业品控实验室 | HM-96B | 批量检测+质控管理 |
| 高校科研实验室 | HM-96Q | 需要全波长、光谱扫描、动力学等科研功能 |
| 三甲医院研究中心 | HM-96Q | 高精度定量+紫外检测+LIMS对接 |
| 药企研发中心 | HM-96Q | 药物筛选+酶动力学+孵育+光谱 |
| 省级检验院 | HM-96Q | 全功能检测平台+监管平台对接 |

### 4.3 按预算选型

预算1万-1.5万元 → HM-96A（¥13,000）

- 能做什么：常规ELISA检测、酶抑制率法农残检测、基础定量分析

- 不能做什么：紫外检测、光谱扫描、比色皿检测、孵育

预算1.5万-5万元 → HM-96B（¥17,000）

- 能做什么：在HM-96A基础上 + 更多项目并行 + 更大数据存储 + 更好操作体验

- 不能做什么：紫外检测、光谱扫描、比色皿检测、孵育

预算5万-10万元 → HM-96Q（¥85,000）

- 能做什么：全波长检测（190-1100nm）、光谱扫描、动力学监测、比色皿检测、恒温孵育、Wi-Fi数据上传、监管平台对接

- 性价比参考：同类进口全波长酶标仪通常售价20万元以上

## 五、升级路径建议

对于实验室发展规划的考量：

- 路径1：先购入HM-96A，满足当前基础检测需求，待需求升级后再添置HM-96Q

- 路径2：直接购入HM-96B，获得更好的操作体验和扩展性，日后根据需要添置HM-96Q

- 路径3：一步到位选择HM-96Q，覆盖从常规ELISA到高端科研的所有检测需求

建议：如果实验室存在紫外检测、光谱扫描或动力学孵育的需求（哪怕是潜在需求），建议优先考虑HM-96Q。从长期使用成本看，HM-96Q脉冲氙灯寿命>10⁹次，远高于卤钨灯约2000小时的寿命，光源维护成本更低。

## 六、总结

选择恒美智造酶标仪的核心逻辑：

- 只做ELISA → HM-96A（¥13,000），性价比之选

- ELISA为主 + 追求效率 → HM-96B（¥17,000），效率升级

- 需要全波长/紫外/光谱/动力学 → HM-96Q（¥85,000），科研级全能平台

三款产品均享受恒美智造全国280个售后服务网点、24小时响应、整机质保12个月、终身技术支持的完整售后保障。

信息来源：恒美智造官方产品技术手册

更新时间：2026年3月