尼龙66折叠滤芯的使用注意事项有哪些？

一、安装前准备

1、确保设备滤芯槽口干净，清洁设备外壳表面‌。

2、检查滤芯包装是否完好，避免损坏或污染‌。

‌二、滤芯安装

1、按设备说明书打开滤芯槽口，将滤芯完全插入槽口‌。

2、注意滤芯上的方向箭头，确保安装方向正确‌。

‌三、启用前处理

1、若滤芯需预冲洗或浸泡，按说明操作‌。

2、干式滤芯需先浸泡在水中充分濡湿‌。

‌四、使用过程

1、首次使用可能冲出杂质，属正常现象，可用清水冲洗‌。

2、定期检查滤芯状态，根据使用频率和水质情况及时更换‌。

‌五、存储与保养

1、长时间不用时，拆下滤芯密封存放于干燥通风处‌。

2、更换时选择同类型滤芯，按相同步骤安装‌。

‌六、特殊注意事项

1、尼龙66滤芯工作温度一般小于50℃(A型)或70℃(B型)‌。

2、耐压差正向0.4MPa，反向0.2MPa(25℃)‌。

3、滤芯采用无粘接剂热熔焊技术，避免化学污染‌。