甲醛熏蒸灭菌器的维护保养方法

甲醛熏蒸灭菌器的维护保养，核心就一句话：‌日常清洁和定期检查要到位，安全操作是底线‌。具体可以这么操作：

一、日常维护

‌1、清洁表面‌：每次用完，用干净湿布擦内外，去除灰尘和污渍，保持干燥。

‌2、检查密封‌：定期看门密封圈有没有老化或破损，确保密封性，避免甲醛泄漏。

‌3、清理水垢‌：蒸汽发生器定期除垢(比如每半年)，清洗进水管路过滤器，保证蒸汽质量。

‌4、更换部件‌：打印纸、密封圈等易损件及时更换，避免影响使用。

二、定期保养

‌1、深度清洁‌：每周用中性清洁剂擦内壁，每月做一次除垢和全面检修。

‌2、检查安全装置‌：每月手动提拉安全阀手柄用蒸汽冲一下，防止卡死；定期校准压力表、温度传感器等，确保数据准确。

‌3、维护通风系统‌：定期清理通风管道和风机，保证排气顺畅，降低甲醛残留浓度。

三、特殊情况处理

‌1、长期停用‌：排空罐内存水，清洁后重新加纯水，建议空载运行一次灭菌流程，防止微生物滋生。

‌2、密封圈失效‌：如果密封圈变硬、失去弹性或有裂纹，必须立即更换。

四、安全操作提示

‌1、通风换气‌：消毒后必须先通风(一般2-4小时)，等甲醛浓度降到安全水平再开门取物。

‌2、个人防护‌：操作时戴好手套、护目镜，避免直接接触甲醛溶液。

‌3、残留处理‌：取出物品后，用无菌水或生理盐水冲洗，去除可能残留的甲醛。

总之，养成定期清洁、检查和维护的习惯，设备就能更安全、更长久地为你服务。